威士伯工业涂料（广东）有限公司

自行监测方案

2019年1月1日

一、基础信息

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 威士伯工业涂料（广东）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 佛山市顺德区容桂街道高黎工业区宝业路2号 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | TAN CHIA HIN |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 阮锦华 |  | 联系方式 |  | 0757-2999 3943 |  |
| 所属行业 |  | 涂料制造 |  | 生产周期 |  | 常年生产 |  |
| 成立时间 |  | 2004年 |  | 职工人数 |  | 90 |  |
| 占地面积 |  | 4.6万平方米 |  | 污染源类型：废水国控源[ ]废气国控源[ ] |  |  |  |
| 自行监测开展方式 | 1手动监测 |  | 公开时限 |  | 手工 |  | √ |
|  |  |  |  |  | 自动 |  |  |

二 生产工艺及固废来源简介

1.固废产生流程和去向

固废收集后交由有资质的承包商处理。

2、投料打浆

1、原材料入储罐

3、调漆

5、包装

4、调色

6、成品入库

8、各区域收集

9、各区域收集

10、垃圾房

8

市政污水管

HW49沾涂料布碎、手套

HW49废弃包装物、容器

沾涂料布碎、手套

1、劣质产品

2、泄露

1、除尘器

HW12废涂料

维修

HW49 废灯管

HW29 废旧电池

HW08 废机油

打印/办公使用

HW12废色带、墨盒、笔芯

7、污水站

HW12

干化污泥

2.废气产生流程和去向

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |  |  |
| 1 | 袋式除尘器 | 100.5 |  | 2005-4 | 2005-7 | 袋式过滤除尘 | 65808 | 46065 | 20 |  |  |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |
| 1 | 发电机噪音隔离装置 |  | 9.9164 | 2006-12 | 2007-3 | 消声道强制送、排风加声源横向隔音室 |  |  |  |

| 四、检测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 检测项目 | 排污口编号 | 检测位置 | 检测分析方法 | 项目 | 单位 | 标值 | 仪器名称 | 监测频率 |
| 1 | 废气 | FQ-01272 FQ-02589 | 涂料车间楼顶 | 采样检测 | 苯/甲苯和二甲苯/总VOCs | mg/m3 | 苯1 甲苯和二甲苯20 总VOCs 30 粉尘120 | - | 每季度一次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 苯/甲苯和二甲苯/总VOCs/粉尘 | mg/m3 |  | - |  |